# TEKNISIÄ TIETOJA ( LB 110)

Saat nämä tulostus ystävälliseen muotoon kun maalaat tekstin hiirellä ja paina CRTL+C. Tämän jälkeen avaat

Wordin ja klikkaat tyhjää sivua hiiren vasemmalla painikkeella ja sen jälkeen painat CRTL+V. Sen jälkeen voit tulostaa.

Moottori: ( A12)

| Sylinterin halkaisija: | 73mm |
| --- | --- |
| Iskun pituus: | 70m |
| Iskutilavuus: | 1171cm2 |
| Puristussuhde: | 9,0:1 |
| Teho: | 68hv/6000 rpm DIN |
| Sylinteriluku: | 4 rivissä |
| Vääntömomentti: | 9,7 kpm/4000 rpm DIN |
| Oktaaniluku ROZ | 96 |
| Venttiilien istukkakulmat: | 45° imu ja pako |
| Venttiili istukan puristussovit. | 0,064 – 0,096mm |
| Venttiilin ohjaimen puristustiukkuus: | 0,022 – 0,044mm |
| NOKKA-AKSELI: |  |
| Päittäisvälys (nokka): | 0,01 – 0,05mm |
| Nokan korkeus: | 5,65mm |
| Nokka-akselin kaulojen läpimitat: | 43,783 – 43,796mm laakeri 1 |
|  | 43,283 – 43,296mm laakeri 2 |
|  | 42,783 – 42,796mm laakeri 3 |
|  | 42,273 – 42,286mm laakeri 4 |
|  | 42,283 – 42,296mm laakeri 5 |
| Nokka-akselin taipuma: | 0,015mm |
| Nokka-akselin laakerien läpimitat: | 43,843 – 43,833mm laakeri 1 |
|  | 43,333 – 43,323mm laakeri 2 |
|  | 42,846 – 42,836mm laakeri 3 |
|  | 42,333 – 42,323mm laakeri 4 |
|  | 41,268 – 41,258mm laakeri 5 |
| Keinuvipusuhde: | 1,42 |
| KIERTOKANGET: |  |
| Pituus laakerista laakeriin: | 121,47 – 121,53mm |
| Laakerin paksuus: | 1,500 – 1,508mm |
| Laakerin päittäisvälys: | 0,2 – 0,3mm |
| Laakerivälys: | 0,02 – 0,3mm(alle 0,4mm) |
| Kiertokangen taipuma: | 0,05 – 0,10mm 100mm:ä kohti |
| KAMPIAKSELI JA RUNKOLAAKERIT: |  |
| Kammenkaulan läpimitta: | 49,951 – 49,964mm |
| Suurin kartiokkuus ja soikeus: | alle 0,03mm |
| Kampiakselin päittäisvälys: | 0,015 – 0,15mm |
| Suurin päittäisvälys: | 0,3mm |
| Kiertokangen kaulan läpimitta: | 44,974 – 44,961mm |
| Suurin soikeus ja kartiokkuus: | alle 0,03mm |
| Runkolaakerin paksuus: | 1,835 – 1,872mm |
| Runkolaakerin laakerivälys: | 0,020 – 0,062mm |
| Suurin runkolaakerivälys: | 0,15mm |
| Kampiakselin taipuma: | 0,015 – 0,05mm |
| MÄNNÄT: |  |
| Männän läpimitta Standardi | 72,967 – 73,017mm |
| 1. ylikoko | 73,217 – 73,267mm |
| 2. ylikoko | 73,467 – 73,267mm |
| 3. ylikoko | 73,717 – 73,767mm |
| 4. ylikoko | 73,967 – 74,017mm |
| 5. ylikoko | 74,217 – 74267mm |
| 6. ylikoko | 74,467 – 74,517mm |
| Soikeusero: | 0,01 – 0,03mm |
| Rengasuran leveys: |  |
| Ylin ura | 2,0mm |
| 2. ura | 2,0mm |
| 3. ura | 4,0mm |
| Männän käyntivälys: | 0,023 – 0,043mm |
| Männäntappi: |  |
| Läpimitta: | 17,447 – 17,452mm |
| Tapin pituus: | 65,23 – 65,48mm |
| Tapin välys mäntään: | 0,006 – 0,008mm (20° lämpötilassa) |
| Männän puristustiukkuus kiertokankeen: | 0,017 – 0,034mm |
| MÄNNÄNRENKAAT: |  |
| Renkaan korkeus: ylin rengas | 1,971 – 1,984mm |
| 2. rengas | 1,971 – 1,984mm |
| Öljyrengas | - |
| Renkaan välys urassaan: ylin rengas | 0,04 – 0,07mm |
| 2. rengas | 0,04 – 0,07mm |
| Öljyrengas | 0,04 – 0,08mm |
| Renkaan päiden välys: ylin rengas | 0,2 – 0,35mm |
| 2. rengas | 0,2 – 0,35mm |
| Öljyrengas | 0,3 – 0,90mm |

TILAVUUKSIA:

| Jäähdytysjärjestelmä: | 3,8 Litraa |
| --- | --- |
| Polttoainesäiliö: | 40 Litraa |
| Moottorin öljytila | 2,7 Litraa |
| Vaihteisto: | 1,2 Litraa |
| Vetopyörästö: | 0,75 Litraa |

MOOTTORIN SÄÄTÖARVOT:

| Sytytystulpat: | NGK BP-6E |
| --- | --- |
| Tulppien kärkiväli: | 0,8 – 0,9 mm |
| Katkojan kärkiväli: | 0,45 – 0,55 mm |
| Kosketuskulma: | 49 - 55° |
| Sytytyksensäätömerkki: | Hihnapyörässä |
| Perusennakko: | 8 - 10°/ matalaokt. 15°/korkeaokt. |
| Virranjakaja: | Hitachi |
| Alipaineensäätimen ennakko: | 9,5° |
| Keskipakosäätimen ennakko: | 11,5°/2400 rpm |
| Sytytysjärjestys: | 1-3-4-2 |
| Öljynpaine: | 0,9 – 1,2 kp/cm2/1000 rpm |
| Jäähdytysnesteen ylipaine: | 0,9 kp/cm2 |
| Imuventtiilinvälys: | 0,35mm / kuuma |
| Pakoventtiilinvälys: | 0,35mm / kuuma |

KAASUTIN

| Merkki: | Hitachi |
| --- | --- |
| Tyyppi: | DCG 306 |
| Pääsuutin: | 97/135 |
| Joutokäyntisuutin: | 43/50 |
| Joutokäynnin kierrosluku: | 600/rpm |
| Polttonesteen ylipaine: | 0,16 kp/cm2 |
| Imuputken läpimitta: | 26/30 |
| Kurkun läpimitta: | 20/26 |
| Lisäilmasuuttimet: | 80/80 |
| Joutokäynti-ilmasuuttimet: | 220/100 |
| Voimasuutin: | 60 |
| Polttoainepinta: | 19(18-20) |
| Polttoaineen syöttöpaine: | 0,18kp/cm2 |
| Paino: | 1,9kg |

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ:

| Maatto: | Miinus |
| --- | --- |
| Akun nimellisjännite: | 12V |
| Purkauskyky: | 60Ah |
| Generaattorin teho: | 300W |
| Latausvirta kuormitettuna: | 22A |
| Säätöjännite: | 14 – 15V |
| Käynnistysmoottorin merkki ja tyyppi: | Hitachi s 114-87L |
| Nimellisteho: | 1,0kw |
| Käyntiaika kerrallaan: | 30s. |
| Nimellisjännite: | 12V |
| Paino: | 4,6kg |
| Napajännite: | 12V |
| Käyntinopeus | yli 7000rpm |
| Ilman kuormaa: Napa jännite | 12V |
| Virta | Alle 60A |
| Kuormitettuna: Napajännite | 6,3V |
| Virta | Alle 420A(6,3V) |
| Vääntömomentti | 0,9kpm |
| Solenoidin vetojännite | Alle 8V |
| Laturin Merkki ja malli | Hitachi LT 135-13 |
| Nimellisteho: | 12V 35A |
| Napaisuus: | Neg. maadoitus |
| Käyntinopeus: | 1050 – 13500rpm |
| Min. käyntinopeus ilman kuormaa: | 1050rpm |
| Ominaisteho: | Yli 25A/ 14V/5000rpm |
| Paino: | 3,4kg |
| Käytettävä säädin | TI 1Z-37 |
| Säätöjännite täydellä akulla: | 14,3 – 15,3/20° |
| Jännitekäämin vastus: | 10,5 Ohm/20° |
| Roottorikäämin sovitusvastus: | 40 Ohm |
| Vaimennusvastus: | 40 Ohm |
| Ilmaväli: | 0,6 – 1,0mm |
| Kärkiväli: | 0,3 0,4mm |
| Merkkivalorele: Säätöjännite | 4,2 5,2V N-navasta mitattuna |
| Käämin vastus: | 37,8 Ohm/20° |
| Ilmaväli: | 0,8 – 1,0mm |
| Kärkiväli: | 0,4 – 0,6mm |
| SYTYTYSJÄRJESTELMÄ: |  |
| Jakajan merkki ja malli: | Hitachi D411-83 |
| Sytytysjärjestys: | 1-3-4-2 |
| Pyörimissuunta: | Vastapäivään |
| Ennakko: | 7°EYKK/600rpm |
| Katkojakulma: | 49 - 55° |
| Kondensaattori: | 0,20 – 0,24 mF |
| Keskipakosäädin: Säätö alkaa | 547,4rpm |
| Max. ennakko | 11,5°/2400rpm |
| Alipainesäädin: Säätö alkaa | 150mm Hg |
| Max. ennakko | 9,5°/305mm Hg |
| Paino: | 1,0kg |
| Kärkiväli: | 0,45 – 0,55mm |
| Katkojan jousivoima: | 0,50 – 0,65 kp |
| Kondensaattorin kapasitanssi: | 0,20 – 0,24 mF |
| Kondensaattorin eristysvastus: | 5 megaohmia |
| Kannen hiilen mitta: | 12mm |
| Akselin läpimitta: | 12,45mm |
| Laakerihelan sisäläpimitta: | 12,45m |
| Akselin välys runko-osaan: | 0,010 – 0,038mm |
| Suurin sallittu välys: | 0,08mm |
| Akselin yläpään läpimitta: | 8mm |
| Akselin ja nokan välys: | 0,005 – 0,029mm |
| Painotapin läpimitta: | 5mm |
| Vastaavan reiän läpimitta: | 5mm |
| Painon välys tappiinsa: | 0,0005 –0,046mm |
| Sytytyspuola: merkki ja malli | Hitachi C6R-205 |
| Ensiöjännite: | 12V |
| Kipinäväli: | Yli 7mm |
| Ensiövastus: | 1,3 – 1,6 Ohm /20° |
| Toisiovastus: | 9 – 14 Ohm /20° |
| Sarjavastus: | 1,4 – 1,8 Ohm /20° |

OHJAUSJÄRJESTELMÄ:

| Kuormitus ohjauslaitteita säädettäessä: | Tyhjä |
| --- | --- |
| Olkatapin takakallistuma(caster): | 1°40´ |
| Pyörän kallistuma(camber): | 1°05´ |
| Olkatapin sivukallistuma(Kpi): | 7°55´ |
| Auraus(toe-in): | 5mm |
| Haritus käänteissä: Ulompi pyörä: Sisempi pyörä: | 36°05´ 43°00´ |
| Renkaiden ilmanpaine: etu taka | 1,4 kp/cm2 1,6 kp/cm2 |

VÄLITYKSET:

| Vaihteisto(ylin vaihde): | 1,000:1 |
| --- | --- |
| Vetopyörästö: | 3,900:1 |
| Rengaskoko: | 6,00-12” |

AUTON PAINO:

Omapaino:                                                  715kg

KIRISTYSTIUKKUUDET:

| Sylinterinkannen pultit: | 4,5 – 4,8 kpm |
| --- | --- |
| Runkolaakerien kansien pultit: | 5,0 – 5,3 kpm |
| Kiertokangen pultit: | 3,4 – 3,6 kpm |
| Vauhtipyörä: | 6,5 – 7,5 kpm |

( Datsunpower ei vastaa tietojen oikeellisuudesta. Tiedot ovat peräisin Nissan Motor Companyn

alkuperäisestä korjaamokäsikirjasta malleille A10 ja A12)

Jos haluat lisää tietoja niin ota yhteys datsunpowerteam@hotmail.com

Meillä on samanlaiset tiedot myös A10 koneesta. Jos jaksat odottaa vähän aikaa niin laitamme nekin sivullemme.